«25» октября 2007 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ КОТИРОВОК

Уважаемые господа!

- Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее Приглашение к подаче котировок.

- Санкт-Петербургское государственное учреждение «Государственный музей городской скульптуры», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на поставку оборудования.

Предлагаемые Товары должны соответствовать требованиям Приложения I  и Приложения IV.

Ваши  Конкурсные предложения должны состоять из следующих документов:

- Таблица цен в соответствии Приложением III и, при необходимости, комментарий к техническим спецификациям, представленным Покупателем в Приложении I, или обоснование исключений и отклонений от предъявляемых  требований.

- Предлагаемый график поставки согласно Приложению  II.

- Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по следующему  адресу:

|  | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.76, офис 249 Телефон: +7 (812) 570-35-50 Факс: +7 (812) 312-26-61 e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru Контактные лица: Нефедьева Мария Евгеньевна, Рыбко Татьяна Александровна |
| --- | --- |

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

- Крайний срок подачи Ваших предложений «08» ноября 2007 г. Любые предложения, полученные Покупателем после указанного времени, не будут приняты к рассмотрению.

- В конкурсном предложении должны быть указаны названия и адреса фирм, обеспечивающих сертифицированное обслуживание поставляемых Товаров в Санкт-Петербурге.

- Конкурсные предложения должны включать расценки по всем позициям, обозначенным в настоящем Приглашении. Оценка Конкурных предложений будет производиться по всем позициям. Контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям в целом.

- Условия поставки:

- ЦЕНЫ

В Таблице цен на Товары указываются, цена за единицу Товара и общая стоимость Товаров.

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть включены в цену Товаров.

Цены на поставку необходимых Товаров должны быть указаны в любой из валют стран-членов Банка, но не более чем в трех валютах.

Цены должны быть фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения Контракта.

- ОЦЕНКА КОТИРОВОК И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

Покупатель присудит Контракт тому участнику конкурса, чье предложение будет определено как достаточно отвечающее требованиям данного Приглашения к подаче котировок  и имеющее наименьшую оценочную стоимость. Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на крайний срок подачи предложений, указанный в п.4 настоящего Приглашения.

- ПЛАТЕЖ

Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в Контракте и Приложении II к нему «График поставки».

- ГРАФИК ПОСТАВКИ

График поставки должен, по возможности, соответствовать требованиям Приложения II. Поставщику предлагается указать приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения II.

- АДРЕС ПОСТАВКИ

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

191167, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 179/2 лит. «А»

- СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Предлагаемые Товары должны производиться в странах, являющихся членами Всемирного банка.

- ГАРАНТИЯ

Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении IV  к настоящему Приглашению.

- ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок Товаров по данному Контракту.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Конкурсное предложение должно оставаться в силе в течение 45 дней  с даты крайнего срока подачи предложений, указанных в п.4 настоящего Приглашения.

- Дополнительную информацию можно получить:

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 249

Телефон/Факс:  +7 (812) 570-35-50, +7 (812) 312-26-61
е-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru
Контактные лица: Нефедьева Мария Евгеньевна, Рыбко Татьяна Александровна

- Просим подтвердить по указанным выше номерам факса или по электронной почте  получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать Конкурсное предложение.

| Директор СПб ГУ «Государственный музей городской скульптуры» С уважением, | В.Н.Тимофеев М.П. |
| --- | --- |

Приложение I

## Техническая спецификация Товаров

Все Товары должны соответствовать или превышать требования технической спецификации по производительности и эргономическим показателям.

| N позиции | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телевизионная камера наружной установки | Телевизионная камера: - монохромное изображение; - ПЗС матрица – не менее 1/3"; - разрешение - не менее 550 ТВЛ (724 х 582 эффективных пикселей); - светочувствительность – не менее 0.003 Лк при F1.4 и соотношении сигнал / шум – 40 дБ; - автоматическая регулировка уровня сигнала (ALC); - автоматической установка баланса белого (AWB); - режим компенсации встречной подсветки (BLC); - режим автоматической регулировки диафрагмы; - функция электронного затвора; - электропитание от вторичной сети DC / АС с напряжением – не выше 24 В. Вариофокальный объектив: - ручная фокусировка; - возможность изменения фокусного расстояния в пределах f = 2,8-12,0 мм (угол обзора по диагонали - от 98 до 24 градусов); - функция автодиафрагмы - управление Direct Drive; - светосила – не менее F1,4 ~ 360. Термокожух с кронштейном: - солнцезащитный козырек; - встроенный термостат, - класс защиты - IP 66 для условий внешней среды в диапазоне не менее -40° ... +40°С; - электропитание от вторичной сети с напряжением DC / АС – не более 24 В. | 10 |
| 2 | Инфракрасный осветитель (прожектор) для позиции 1 | - зона подсветки ИК-излучения в секторе не менее 80 град. с требуемым качеством изображения для позиции 1– не менее 20 м; - автовключение от встроенного фотодатчика; - электропитание от вторичной сети с напряжением DC / АС – не выше 24 В; - температурный режим эксплуатации в диапазоне – не менее -40... +40°С. | 8 |
| 3 | Видеосервер | Материнская плата: - системная логика и BIOS, поддерживающие двухядерные процессоры с тактовой частотой - не менее 2 ГГц; - частота системной шины материнской платы -1066/800/533МГц; - скорость встроенного сетевого контроллера - не менее 1Гбит/с; - встроенный звуковой кодек - не менее 6 каналов; - не менее 4 слотов для модулей оперативной памяти с частотой работы – не менее 600 МГц; - не менее одного слота PCI Express x16; - не менее 6 слотов Serial ATA; - поддержка портов 10xUSB, LPT, COM, PS/2. Центральный процессор: - тактовая частота процессора – не менее 2 ГГц; - объем кэш памяти - не менее 4 Мб. Оперативная память: - объем памяти - не менее 1024 Мб. Графический адаптер: - графическая шина - PCI Express; - объем памяти – не менее 256 Мб; - пропускная способность - не менее 5 Гб/с. Жесткий диск: - объем – не менее 1Тб; - объем кэш-памяти - не менее 16 Mб. Корпус: - возможность установки в 19” стойку. Монитор: - тип – жидкокристаллический; - диагональ экрана — 19 дюймов; - яркость — не менее 300 кд/м²; - контрастность — не менее 600:1; - разрешение –1280х1024. | 1 |
| 4 | Программно-аппаратный модуль обработки и анализа видеосигнала | - сопряжение с видеосервером на базе аппаратно-программного обеспечения "Интеллект"; - возможность подключения не менее 12 телекамер (включая видеодомофонную панель); - вывод видеоизображения на экран в заданной конфигурации; - запись видео на жесткий диск – частотой – не менее 8 кадр/с на канал с разрешением – не менее 720 х 576 / 640 х 480 точек на кадр (PAL / NTSC) и его просмотр; - минимальная длительность хранения архива видеозаписей на встроенных накопителях на жестких магнитных дисках - не менее 7 суток c возможностью автоматического самообновления по циклическому принципу (в режиме записи – «видеорегистрация событий» с усредненным коэффициентом активности каждой телевизионной камеры – 0,45 и реализации разрешения 720 х 576 / 640 х 480 точек на кадр, при использовании алгоритма «простая очередь» - без приоритета хранения отдельных кадров); - возможность удаленного доступа и наблюдения в реальном времени и/или воспроизведение архива видеозаписи, управления режимами видеорегистраторов с персонального компьютера по локальной IP-сети (Ethernet); - многоуровневое разграничение прав доступа и индивидуальные настройки под каждого пользователя; - синхронная аудио/видео запись; - автоматическая адаптация к пропускной способности канала; - интеллектуальное видеодетектирование движения и направления, закрытия телекамеры, засветки телекамеры, изменения фона, оставленных предметов, сдвига и стабильности телекамеры; - режим цифрового увеличения («лупа» или весь кадр) при просмотре и в архиве SDK; - одновременное воспроизведение архива по нескольким телекамерам; - импорт видео в стандарты видеосигнала MPEG-4 или M-JPEG; - программно настраиваемые интервалы предтревожной и послетревожной записи. | 1 |
| 5 | Коммутатор | - количество портов 100BaseTХ – не менее 6; - обеспечение сопряжение с управляемыми сетевыми коммутаторами Ethernet уровня 2; - передача данных по протоколам Ethernet 802.3 10/100BASE-T (TCP/IP). | 1 |
| 6 | Источник бесперебойного питания для видеосервера | - максимальная выходная мощность - не менее 2100 Вт / 3000 VA; - тип батарей - необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные с загущенным электролитом, защита от утечек; - предварительно установленные батареи - 2 шт.; - сменный комплект батарей – 1; - продолжительность работы в автономном режиме при половинной нагрузке (1050 Вт) – не менее 30 мин.; | 1 |
| 7 | Источник бесперебойного питания для телевизионных камер | - максимальная выходная мощность - не менее 980 Вт / 1500 VA; - тип батарей - необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные с загущенным электролитом, защита от утечек; - типовая продолжительность работы в автономном режиме при половинной нагрузке (490 Вт) – не менее 20 мин. | 2 |

Поставляемое оборудование должно быть полностью готово к установке на свое рабочее место. Оно должно быть укомплектовано всеми необходимыми для работы кабелями, совпадающими по типам разъемов

Сопутствующие услуги по Лоту 1:

Наименование

Проверка работоспособности и установка Товаров по адресу поставки

Приложение II

## График поставки

Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время поставки в последней колонке таблицы.

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

191167, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 179/2 лит. «А»

| ##### № позиции | ##### Наименование | ##### Кол-во, шт. | ##### Требуемое количество недель с момента подписания Контракта | ##### Предлагаемое количество недель с момента подписания Контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. | Телевизионная камера наружной установки | 10 | ##### 3 |  |
| ##### 2. | Инфракрасный осветитель (прожектор) для позиции 1 | 8 | 3 |  |
| ##### 3. | Видеосервер | 1 | 3 |  |
| ##### 4. | Программно-аппаратный модуль обработки и анализа видеосигнала | 1 | 3 |  |
| ##### 5. | Коммутатор | 1 | 3 |  |
| ##### 6. | Источник бесперебойного питания для видеосервера | 1 | 3 |  |
| ##### 7. | Источник бесперебойного питания для телевизионных камер | 2 | 3 |  |

| ##### Наименование | Требуемое количество недель ##### с даты поставки Товаров | ##### Предлагаемое количество недель |
| --- | --- | --- |
| Проверка работоспособности и установка Товаров по адресу поставки | ##### 1 |  |

##### Приложение III

## Таблица цен на товары

| № позиции | Наименование | Производитель | Техническая спецификация | Страна происхождения | Цена за единицу | Кол-во, шт. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | Телевизионная камера наружной установки |  |  |  |  | 10 |  |
| ##### 2 | Инфракрасный осветитель (прожектор) для позиции 1 |  |  |  |  | 8 |  |
| ##### 3 | Видеосервер |  |  |  |  | 1 |  |
| ##### 4 | Программно-аппаратный модуль обработки и анализа видеосигнала |  |  |  |  | 1 |  |
| ##### 5 | Коммутатор |  |  |  |  | 1 |  |
| ##### 6 | Источник бесперебойного питания для видеосервера |  |  |  |  | 1 |  |
| ##### 7 | Источник бесперебойного питания для телевизионных камер |  |  |  |  | 2 |  |
| ##### Общая стоимость товаров без НДС, если применимо: |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### НДС (18 %), если применимо: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость, включая НДС, если применимо (Итого 1): |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Стоимость |
| --- | --- |
| Проверка работоспособности и установка Товаров по адресу поставки |  |
| Общая стоимость сопутствующих услуг без НДС (если применимо): |  |
| НДС (18 %): |  |
| Общая стоимость, вкл. НДС (Итого 2): |  |

Итоговая стоимость поставки и оказания сопутствующих услуг (Итого 1 + Итого 2): (сумма цифрами  и  прописью)

Должность уполномоченного лица     _______________________________   (Ф.И.О. уполномоченного лица)

_______________________________

(Подпись)		М.П.

Примечания:

1. В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.

Приложение IV

## Требования, предъявляемые к предлагаемым товарам

## Общие требования

- Все Товары должны иметь торговую марку, быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.

- Все Товары должны соответствовать или превышать требования Технической Спецификации.

## Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке.

## Требования к сертификации

На все поставляемые Товары Поставщиком на этапе поставки должны быть представлены необходимые российские и международные сертификаты.

## Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

  - Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, не выйдут из строя при условии соблюдения норм по эксплуатации.

Гарантия должна распространяться на все поставляемые Товары.

  - Поставщик должен обеспечить следующий срок гарантийного периода на оборудование – не менее 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки поставленных Товаров.

  - Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона Поставщика, по которому в период гарантийного срока следует сообщать о сбоях в работе поставленных Товаров. Работа по устранению обнаруженных в течение гарантийного периода неисправностей должна быть начата и устранена в максимально быстрые сроки, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни.

  - Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности, на месте его установки.

  - Гарантийные сервис-центры по обслуживанию всех Товаров, указанных в Приложении I, должны находиться в Санкт-Петербурге.

  - Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы, произведены в странах – членах Всемирного банка и по своим параметрам не уступать заменяемым исходным комплектующим.

ФОРМА КОНТРАКТА

| г. Санкт-Петербург | (дата) |
| --- | --- |

Настоящее Соглашение заключено между

Санкт-Петербургским государственным учреждением  «Государственный  музей городской скульптуры», находящимся по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д.  179/2 «А» (далее «Покупатель»),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее «Плательщик»)

и (Наименование Поставщика), находящимся по адресу:  _______________________ (адрес Поставщика) (далее «Поставщик»), с другой стороны.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, Покупатель обязуется принять, а Плательщик оплатить Товары и сопутствующие услуги согласно «Технической спецификации Товаров и таблице цен» (Приложение I), «Графику поставки» (Приложение II) и «Требованиям, предъявляемым к предлагаемым Товарам» (Приложение III).

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

Общая стоимость Контракта на Товары и сопутствующие услуги составляет _______________ ______________________________ (вставить стоимость цифрами и прописью с указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с указанием валюты).

Указанные цены являются твердыми и не подлежат никаким изменениям в период исполнения Контракта.

3. ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Товары должны быть поставлены и сопутствующие услуги оказаны по адресу Покупателя в Санкт-Петербурге  в соответствии с «Графиком поставки» (Приложение II).

Адрес Покупателя: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 179/2 лит. «А»

При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие документы:

- оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества, цены за единицу Товара и общей суммы;

- оригинал и 2 копии товарно-транспортной накладной;

- гарантийное свидетельство Изготовителя или Поставщика.

Поставщик предоставляет подробные инструкции по эксплуатации и обслуживанию для каждой единицы поставляемых Товаров.

Покупатель принимает поставленные Поставщиком Товары, о чем Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки.

Подписанный акт сдачи-приемки Покупатель в 5 дневный срок передает Плательщику для санкционирования платежа вместе со счетом.

Плательщик принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 дней после получения документов от Покупателя.

4. УПАКОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в конечный пункт назначения, указанный в Контракте. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивные погрузочно-разгрузочные работы и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

5.1. От Поставщика требуется оказание следующих услуг:

- проверка работоспособности и установка Товаров по адресу поставки.

- 6. ОПЛАТА

6.1 Оплата будет произведена в соответствии со следующим графиком:

    - Авансовый платеж: 10 процентов от стоимости Контракта (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с указанием валюты) будут выплачены прямым банковским переводом в течение 15 банковских дней с момента подписания Контракта сторонами и по предъявлении Поставщиком счета.

    - По факту поставки Товаров: 80 процентов от стоимости контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней после поставки Товара при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

    - По завершении всех сопутствующих услуг согласно п. 5 настоящего Договора: 10 процентов от стоимости контракта или (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней по завершении сопутствующих услуг при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течении 5 дней после их предъявления Поставщиком.

7. НЕУСТОЙКА

В случае, если Поставщик не может поставить часть или все Товары в сроки, предусмотренные в Приложении II «График поставки», Покупатель взыскивает с Поставщика неустойку в размере 1% (одного) процента от цены задержанных Товаров за каждую полную неделю задержки до момента фактической поставки Товаров, вплоть до максимального размера неустойки эквивалентного 10% (десяти) процентам от цены задержанных Товаров. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта.

- 8. ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что все Товары полностью соответствуют требованиям Контракта и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или качеством изготовления.

Срок действия данной Гарантии устанавливается в соответствии с Приложением III с даты подписания акта сдачи-приемки поставленных Товаров.

В случае если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода, Поставщик насколько возможно быстро производит ремонт или замену бракованных Товаров или его части без затрат со стороны Покупателя.

- 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ни одна из сторон не будет нести ответственность за задержку в выполнении или другое невыполнение своих обязательств в рамках Контракта, при условии, что такая задержка является результатом обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, войнами, революциями, гражданскими беспорядками, землетрясениями, пожарами, взрывами, штормами, наводнениями, эпидемиями, забастовками, конфискацией или другими действиями правительственных органов, введением эмбарго или другими обстоятельствами, не зависящими от воли стороны, их испытывающей.

- 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Покупатель, Плательщик и Поставщик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.

В случае если стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию в процессе прямых неформальных переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей стороны, связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на товарный знак или промышленный образец, предъявленным в связи с использованием Товаров или какой-либо их части.

Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Приложения:

Приложение I      ― «Техническая спецификация Товаров и таблица цен».

Приложение II    ― «График поставки».

Приложение III  ― «Требования, предъявляемые к предлагаемым Товарам».

Реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: | Плательщик: | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное учреждение «Государственный музей городской скульптуры» Сокращенное наименование: СПб ГУ ГМГС 191167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 179/2 лит «А» Код по ОКПО 02194362 ОКАТО 40298565000 Код по ОКВЭД: 92.52 ИНН 7825440534 КПП 784201001 Р/с 40201810100000000024 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001 КБК 82030201020020300130 | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С-Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Покупателя: | От Плательщика: | От Поставщика: |
| Директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| __________________ Тимофеев В.Н. М.П. | _____________________ Васильев А.А. М.П. | ____________________ М.П. |