29 августа 2007 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ КОТИРОВОК

Уважаемые господа!

1.	Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее Приглашение к подаче котировок.

2.	Cанкт-Петербургское государственное  учреждение  «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на поставку звукового оборудования для Комплекса звукоусиления и звукозаписи Театра.

Предлагаемые Товары должны соответствовать требованиям Приложения I и Приложения IV.

Ваши конкурсные предложения должны состоять из следующих документов:

- Таблица цен в соответствии c Приложением III и, при необходимости, комментарий к техническим спецификациям, представленным Покупателем в Приложении I, или обоснование исключений и отклонений от предъявляемых требований.

- Предлагаемый график поставки согласно Приложению  II.

3.	Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по одному из следующих адресов:

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии»

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.13

Телефон/Факс:  570-58-51; 905-56-27

E-mail: lenaredik@mail.ru

Контактные лица:  Бурова Елена Валерьевна

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 237
Телефон/Факс: +7 (812) 312-26-61, +7 (812) 570-35-50

E-mail: taklaya@fisp.spb.ru; nefedjeva@fisp.spb.ru

Контактные лица: Таклая Екатерина Георгиевна, Нефедьева Мария Евгеньевна

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

4.	Крайний срок подачи Ваших предложений – 12 сентября 2007 г. Любые предложения, полученные Покупателем после указанного времени, не будут приняты к рассмотрению.

5.	Конкурсные предложения должны включать расценки по всем позициям, обозначенным в настоящем Приглашении. Контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям в целом.

В конкурсном предложении должны быть указаны названия и адреса фирм, обеспечивающих сервисное обслуживание поставляемого оборудования в Санкт-Петербурге.

6.   Условия поставки:

- ЦЕНЫ

В таблице цен на Товары указывается цена за единицу Товара и общая стоимость Товаров.

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть включены в цену Товара.

Цены на поставку необходимых Товаров должны быть указаны в любой из валют стран-членов Банка, но не более чем в трех валютах.

Цены должны быть фиксированными и не подлежать корректировке в период исполнения Контракта.

- ОЦЕНКА КОТИРОВОК И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

Покупатель присудит Контракт тому участнику конкурса, чье предложение будет определено как по существу отвечающее требованиям данного Приглашения и имеющее наименьшую оценочную стоимость.

Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на крайний срок подачи предложений, указанный в п.4 настоящего Приглашения.

- ПЛАТЕЖ

Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в Контракте и в Приложении II к нему «График поставки».

- ГРАФИК ПОСТАВКИ

График поставки должен, по возможности, соответствовать требованиям Приложения  II. Поставщику предлагается указать приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения II.

- АДРЕС ПОСТАВКИ

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.13

- СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Предлагаемые Товары должны производиться в странах, являющихся членами Всемирного банка.

- ГАРАНТИЯ

Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении IV  к настоящему Приглашению.

- ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупки Товаров по данному Контракту.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Конкурсное предложение должно оставаться в силе в течение 45 дней с даты крайнего срока подачи Предложений, указанного в п. 4 настоящего Приглашения.

7.   Дополнительную информацию можно получить:

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии»

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.13

Телефон/Факс:  (812) 570-58-90; +7 – 921-421-4287; (812) 235-57-47

E-mail: miroslavspb@mail.ru

Контактное лицо:  Мельник Мирослав Владимирович

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 237
Телефон/Факс:  +7 (812) 570-35-50, +7 (812) 312-26-61
E-mail: taklaya@fisp.spb.ru; nefedjeva@fisp.spb.ru 
Контактные лица: Таклая Екатерина Георгиевна, Нефедьева Мария Евгеньевна

8. 	Просим подтвердить по указанным выше номерам факса или по электронной почте получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

Генеральный директор

СПбГУ «Санкт-Петербургский

государственный Театр музыкальной комедии»

Ю.А.Шварцкопф

Приложение I

## Техническая спецификация Товаров

Закупаемые товары являются частью комплекса звукоусиления и звукозаписи театра и должны быть совместимы с уже имеющимся оборудованием. Все Товары должны соответствовать или превышать требования технической спецификации по функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам.

Проверка работоспособности оборудования и его соответствия техническим характеристикам, указанным ниже, должна осуществляться у Покупателя.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рэковый входной блок с 8-ю картами микрофонных входов | 2 шт | - предназначен для работы в составе имеющейся цифровой системы микширования звука Yamaha PM1D; - каждая карта имеет 4 разъёма XLR и может управляться с помощью консоли CS1D; - переключение A/B, настройка чувствительности (от -60 до +10 дБ с шагом 1 дБ) и включение- выключение фантомного питания устанавливаются для каждого канала независимо; - использование вычисления с плавающей запятой и пары 24-битных аналого-цифровых конверторов для каждого входного сигнала; - динамический диапазон 120 дБ; - перекрёстные проникания для соседних входных каналов – 90 дБ |
| 2 | Компактная акустическая система | 4 шт | -совместима с имеющимися акустическими системами Turbosound TQ-445 -размеры (В х Ш х Г): не более 600 x 410 x 370 мм -вес: не более 30 кг -частотный диапазон: 75Гц – 20кГц±4дБ -направленность: 60° гор. x 40° верт. для точек с уровнем -6дБ -применяемая мощность: НЧ: 300 Вт средняя, 600 Вт программная СЧ/ВЧ: 150 Вт средняя, 300 Вт программная -чувствительность: НЧ - не менее 100дБ, 1 Вт/1 м; СЧ/ВЧ – не менее 100дБ, 1 Вт/1 м -макс. уровень звукового давления (УЗД): не менее 130дБ длительный, 135 дБ пиковый -номинальный импеданс: НЧ: 8 Ом, СЧ/ВЧ: 12 Ом - материал корпуса: фанера, отделка чёрная полуматовая |
| 3 | Низкочастотная акустическая система (сабвуфер) | 4 шт | - совместима с имеющимися сабвуферами Tannoy VS18DR -частотный диапазон: +/- 3дБ 27Гц – 240Гц -применяемая мощность: средняя 600 Вт, программная 1200 Вт; пиковая (10мс) 2400 Вт -чувствительность: 2.83В на 1м не менее 100 дБ (при условии полусферы) -макс. УЗД: не менее 130дБ длительный, 135дБ пиковый -импеданс: номин. 8 Ом, -искажения: 0.1 полной мощности 2-я гармоника 100 Гц 0.25% 250 Гц 0.2 % -излучатель: 1 x 18” (458мм) НЧ драйвер - материал корпуса: фанера, черный лак -размеры (В х Ш х Г): не более 750 x 650 x 550 мм -вес: не более 50 кг |
| 4 | Усилитель мощности звука №1 | 2 шт | -взаимозаменяем с имеющимися усилителями мощности звука Crest Audio Pro 8200 -мощность в мосте: 4Ом 4,500Вт (1кГц при <0.1% КНИ) -мощность в стерео: (на канал, оба канала нагружены) 2 Ω 2,250Вт (1кГц при <0.1% КНИ) 4 Ω 1,450Вт (1кГц при <0.1% КНИ) 8 Ω 825Вт (1кГц при <0.05% КНИ) -мин. сопротивление нагрузки: 2 Ω -частотный диапазон: 1Вт, 8 Ω 10Гц–100кГц; +0 , - 3дБ -ширина полосы при ном. мощности на 4Ома 10Гц–50кГц; +0 , - 3дБ -демпинг-фактор на 8Ом >300:1 в диапазоне 20Гц – 1кГц -фон + шум А-взвешенные, номин. мощность на 8Ом > - 110дБ -размеры: не более 90 x 500 x 350 мм -вес: не более 15 кг |
| 5 | Усилитель мощности звука №2 | 1 шт | - взаимозаменяем с имеющимся усилителем мощности звука Crest Audio Pro 9200; -мощность в мосте, 4Ом 6,500Вт (1кГц при <0.1% КНИ) -мощность в стерео (на канал, оба канала нагружены) 2 Ω 3,250Вт (1кГц при <0.1% КНИ) 4 Ω 2,200Вт (1кГц при <0.1% КНИ) 8 Ω 1,300Вт (1кГц при <0.05% КНИ) -мин. сопротивление нагрузки: 2 Ω -частотный диапазон: 1Вт, 8 Ω 10Гц–100кГц; +0 , - 3дБ -ширина полосы при ном. мощности на 4Ома: 10Гц–50кГц; +0 , - 3дБ -демпинг-фактор на 8Ом >300:1 в диапазоне 20Гц – 1кГц -фон + шум А-взвешенные, номин. мощность на 8Ом >-113дБ -размеры не более 90 x 500 x 350 мм -вес не более 15 кг |
| 6 | Комплект для звукоусиления (включает акустические системы - 3 штуки, блок усиления, стойки, чехлы) | 1 шт | сателлиты (2 шт.): -номин. применяемая мощность 400 Вт средняя (130Гц обрезной НЧ- фильтр) -частотный диапазон +/- 3дБ 120 Гц-19 кГц -осевая чувствительность 1 Вт, не менее 105 дБ -макс. УЗД на 1 м, не менее 125 дБ при 10% КНИ -номин. импеданс 8Ом -направленность 60° x 40° -размеры не более 35 см x 50 см x 35 см -корпус: фанера, отделка чёрная полуматовая сабвуфер (1 шт.): -частотный диапазон +/- 3дБ 40 Гц-130 Гц -осевая чувствительность 1 Вт на 1м не менее 100 дБ -макс. УЗД на 1 м 130 дБ при 10% КНИ -усилитель сабвуфера 1x 1.200 Вт средняя -усилитель сателлитов 2x 400 Вт средняя -размеры (ШхВхГ) не более 50 см x 50 см x 60 см -вес не более 40 кг |
| 7 | Стойка для микшерного пульта | 1 шт | - конструкция стальная подставка с боковыми ногами в форме “Z” -длина 1300 - 1500 мм -вес не более 15 кг -нагрузочная способность не менее 100 кг |
| 8 | Микрофонная стойка | 36 шт | -вес не более 3 кг -мин. высота не более 800 мм -макс. высота не менее 1400 мм -цвет чёрный матовый |
| 9 | Рековая стойка наклонная 8U | 2 шт | -цвет чёрный -вес не более 3 кг -нагрузочная способность не менее 20 кг |
| 10 | Рековая стойка прямая 8U | 4 шт | -цвет чёрный -вес не более 3 кг -нагрузочная способность не менее 20 кг |
| 11 | Рековая стойка 20U | 2 шт | -цвет чёрный -вес не более 15 кг -нагрузочная способность не менее 100 кг -имеет два колеса |
| 12 | Рековая стойка (8+8+8) U | 3 шт | -цвет чёрный -регулируемая -вес не более 15 кг -нагрузочная способность не менее 80 кг -имеет 4 колеса |
| 13 | Мультикор со сценической коробкой | 2 шт | -8 входов/4 выхода -длина не менее 20 м -входы 8 XLR -выходы 4 XLR -количество линий 12 |
| 14 | Коммутационная панель | 10 шт | -высота 1U -2х48 гнёзд типа jack bantam -сопротивление контакта не более 20 мОм -сопротивление изоляции не менее 2 ГОм -кол-во циклов соединений не менее 5000 -конфигурация полная нормализация -подключение контакты для пайки -заземление индивидуальное |
| 15 | Разъём XLR male, кабельный | 400 шт | -количество контактов 3 -сопротивление контакта не более 3 мОм -кол-во циклов соединений не менее 1000 |
| 16 | Разъём XLR female, кабельный | 350 шт | -количество контактов 3 -сопротивление контакта не более 3 мОм -кол-во циклов соединений не менее 1000 |
| 17 | Разъём 1/4" PLUG стерео, кабельный | 150 шт | -кол-во циклов соединений не менее 1000 |
| 18 | Разъём XLR female, панельный | 120 шт | -количество контактов 3 -сопротивление контакта не более 5 мОм -кол-во циклов соединений не менее 1000 |
| 19 | Разъём SPEACON, кабельный | 100 шт | -нагрузочный ток на контакт не менее 50 А длительный -сопротивление контакта не более 3 мОм -кол-во циклов соединений не менее 5000 |
| 20 | Разъём SPEACON, панельный | 20 шт | -нагрузочный ток на контакт не менее 50 А длительный -сопротивление контакта не более 3 мОм -кол-во циклов соединений не менее 5000 |
| 21 | Переходник-адаптер SPEACON – SPEACON | 10 шт | -для соединения пар разъёмов, указанных в позиции 19 |
| 22 | Разъём PLUG bantam male для коммутационных панелей, указанных в поз.14 | 360 шт | -180 шт. с резьбовыми муфтами одного цвета и 180 шт. с резьбовыми муфтами другого цвета |
| 23 | Переходники-адаптеры между разъёмами разных типов | 10 пар | -соединение разъёмов: XLRM - XLRM, XLRF - XLRF, XLRM - PLUG, XLRF -PLUG, XLRM - JACK, XLRF - JACK, XLRM - RCA, XLRF - RCA, XLRM -Phono, XLPF - Phono (по 2 шт. для каждой из указанных пар) |
| 24 | Разъём RCA, кабельный | 40 шт | -подпружиненный контакт должен обеспечивать получение земельного контакта ранее сигнального, а в момент отсоединения – разрыв сигнального контакта ранее разрыва земли -позолоченные контакты |
| 25 | Мультикабель сигнальный на 24 канала | 400 м | -каждый индивидуально изолированный канал состоит из 2 витых многожильных изолированных проводников -каждый канал имеет ПВХ изоляцию с цветовой маркировкой и намотанный фольговый экран с проводящей жилой -сечение проводника не менее 0,18 мм² -сопротивление проводника не более 11 Ом/100 м -ёмкость проводник-проводник не более 80 пФ/м -ёмкость проводник/экран не более 150 пФ/м -внешний диаметр - не более 18 мм |
| 26 | Мультикабель микрофонный на 8 каналов | 200 м | -каждый индивидуально изолированный канал состоит из 4 полностью изолированных многожильных проводников -каждый канал имеет ПВХ изоляцию с цветовой маркировкой и намотанный фольговый экран с проводящей жилой -сечение проводника не менее 0,18 мм² -сопротивление проводника не более 11 Ом/100 м -ёмкость проводник-проводник не более 170 пФ/м -ёмкость проводник/экран не более 250 пФ/м -внешний диаметр не более 17 мм |
| 27 | Кабель микрофонный | 900 м | -цвет чёрный -состоит из двух изолированных скрученных проводников -материал проводников 28 х 0,10 мм, медь -сечение проводников не менее 0,22 мм² -экран из медной проволоки спиральной намотки -внешний диаметр от 6 до 7 мм -сопротивление проводника не более 85 Ом/км -ёмкость проводник-проводник не более 60 пФ/м -ёмкость проводник/экран не более 110 пФ/м |
| 28 | Кабель коммутационный симметричный | 400 м | -из них 200м – чёрного цвета, 100м и 100м - других разных цветов -состоит из двух изолированных скрученных проводников -материал проводников 25 х 0,10 мм, медь -сечение проводников не менее 0,20 мм² -экран из медной проволоки спиральной намотки -внешний диаметр не более 5 мм -сопротивление проводника не более 100 Ом/км -ёмкость проводник-проводник не более 90 пФ/м -ёмкость проводник/экран не более 160 пФ/м |
| 29 | Кабель стерео симметричный | 200 м | -состоит из двух пар изолированных скрученных проводников -материал проводников 28 х 0,10 мм, медь -сечение проводников не менее 0,22 мм² -экран из медной проволоки спиральной намотки -внешний диаметр не более 4 x 8 мм -сопротивление проводника не более 85 Ом/км -ёмкость проводник-проводник не более 90 пФ/м -ёмкость проводник/экран не более 150 пФ/м |
| 30 | Кабель сигнальный инсталляционный с витой парой | 500 м | -материал проводников 16 х 0,12 мм, медь -сопротивление проводника не более 105 Ом/км -ёмкость проводник-проводник не более 80 пФ/м -ёмкость проводник/экран не более 120 пФ/м -внешний диаметр: не более 3,5 мм -фольговый экран |
| 31 | Кабель сигнальный цифровой | 200 м | -110 Ом AES/EBU аудиокабель -внешний диаметр не более 5 мм |
| 32 | Кабель для интерфейса RS422 | 50 м | -внешний диаметр не более 7 мм |
| 33 | Кабель для акустических систем | 800 м | -четыре изолированных проводника -сечение проводников не менее 4 х 2,2 мм² -диаметр каждого проводника не менее 1,6 мм (AWG 14) -сопротивление проводников не более 1 Ом/100 м -ёмкость проводник-проводник не более 150 пФ/м -вес не более 16 кг/100 м -внешний диаметр: не более 15 мм |
| 34 | Кабель для акустических систем | 400 м | -четыре изолированных проводника -сечение проводников не менее 4 х 1,3 мм² -диаметр каждого проводника не менее 1,4 мм (AWG 16) -сопротивление проводников не более 1,5 Ом/100 м -ёмкость проводник-проводник не более 150 пФ/м -вес не более 10 кг/100 м -внешний диаметр не более 10 мм |
| 35 | Стойка №1для акустических систем | 8 шт | -для использования установочного стакана диаметром 35 мм -вес не более 3 кг -нагрузочная способность не менее 30 кг -мин. высота 1200 мм -макс. высота 2000 мм -материал чёрный анодированный алюминий |
| 36 | Стойка №2для акустических систем | 4 шт | -для использования установочного стакана диаметром 35 мм -вес не более 4 кг -нагрузочная способность не менее 60 кг -мин. высота 1500 мм -макс. высота 2200 мм -материал чёрный анодированный алюминий |
| 37 | чехол для стоек, указанных в позиции 35 | 4 шт | -нейлоновая сумка для двух стоек -металлическая молния - две боковые ручки |

Сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | - Монтаж и пуско-наладка поставленных Товаров, обозначенных в позициях 1 – 5 |

Приложение II

График поставки

Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время поставки в последней колонке таблицы.

Товары должны быть поставлены по следующему адресу:

191186, Россия, г.Санкт-Петербурга, ул.Итальянская, д.13

| № | Наименование | Кол-во | Требуемое количество недель с момента подписания Контракта | Предлагаемое количество недель с момента подписания Контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рэковый входной блок с 8-ю картами микрофонных входов | 2 шт | 8 |  |
| 2 | Компактная акустическая система | 4 шт | 8 |  |
| 3 | Низкочастотная акустическая система (сабвуфер) | 4 шт | 8 |  |
| 4 | Усилитель мощности звука №1 | 2 шт | 8 |  |
| 5 | Усилитель мощности звука №2 | 1 шт | 8 |  |
| 6 | Комплект для звукоусиления (включает акустические системы - 3 штуки, блок усиления, стойки, чехлы) | 1 шт. | 8 |  |
| 7 | Стойка для микшерного пульта | 1 шт | 8 |  |
| 8 | Микрофонная стойка | 36 шт | 8 |  |
| 9 | Рековая стойка наклонная 8U | 2 шт | 8 |  |
| 10 | Рековая стойка прямая 8U | 4 шт | 8 |  |
| 11 | Рековая стойка 20U | 2 шт | 8 |  |
| 12 | Рековая стойка (8+8+8) U | 3 шт | 8 |  |
| 13 | Мультикор со сценической коробкой | 2 шт | 8 |  |
| 14 | Коммутационная панель | 10 шт | 8 |  |
| 15 | Разъём XLR male, кабельный | 400 шт | 8 |  |
| 16 | Разъём XLR female, кабельный | 350 шт | 8 |  |
| 17 | Разъём 1/4" PLUG стерео, кабельный | 150 шт | 8 |  |
| 18 | Разъём XLR female, панельный | 120 шт | 8 |  |
| 19 | Разъём SPEACON, кабельный | 100 шт | 8 |  |
| 20 | Разъём SPEACON, панельный | 20 шт | 8 |  |
| 21 | Переходник-адаптер SPEACON – SPEACON | 10 шт | 8 |  |
| 22 | Разъём PLUG bantam male для коммутационных панелей, указанных в позиции 14 | 360 шт | 8 |  |
| 23 | Переходники-адаптеры между разъёмами разных типов | 10 пар | 8 |  |
| 24 | Разъём RCA, кабельный | 40 шт | 8 |  |
| 25 | Мультикабель сигнальный на 24 канала | 400 м | 8 |  |
| 26 | Мультикабель микрофонный на 8 каналов | 200 м | 8 |  |
| 27 | Кабель микрофонный | 900 м | 8 |  |
| 28 | Кабель коммутационный симметричный | 400 м | 8 |  |
| 29 | Кабель стерео симметричный | 200 м | 8 |  |
| 30 | Кабель сигнальный инсталляционный с витой парой | 500 м | 8 |  |
| 31 | Кабель сигнальный цифровой | 200 м | 8 |  |
| 32 | Кабель для интерфейса RS422 | 50 м | 8 |  |
| 33 | Кабель для акустических систем | 800 м | 8 |  |
| 34 | Кабель для акустических систем | 400 м | 8 |  |
| 35 | Стойка №1 для акустических систем | 8 шт | 8 |  |
| 36 | Стойка №2 для акустических систем | 4 шт | 8 |  |
| 37 | Чехол для стоек, указанных в позиции 35 | 4 шт | 8 |  |

Сопутствующие услуги:

| - № п/п | - Краткое описание | - Требуемое количество недель с момента поставки Товаров | - Предлагаемое количество недель с момента поставки Товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Монтаж и пуско-наладка поставленных Товаров, обозначенных в позициях 1 – 5 | - 1 |  |

##### Приложение III

## Таблица цен на Товары и сопутствующие услуги

| № | Наименование | Произво-дитель | Страна происхождения | Техническая спецификация | Цена за единицу | Кол-во | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рэковый входной блок с 8-ю картами микрофонных входов |  |  |  |  | 2 шт |  |
| 2 | Компактная акустическая система |  |  |  |  | 4 шт |  |
| 3 | Низкочастотная акустическая система (сабвуфер) |  |  |  |  | 4 шт |  |
| 4 | Усилитель мощности звука №1 |  |  |  |  | 2 шт |  |
| 5 | Усилитель мощности звука №2 |  |  |  |  | 1 шт |  |
| 6 | Комплект для звукоусиления (включает акустические системы - 3 штуки, блок усиления, стойки, чехлы) |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 7 | Стойка для микшерного пульта |  |  |  |  | 1 шт |  |
| 8 | Микрофонная стойка |  |  |  |  | 36 шт |  |
| 9 | Рековая стойка наклонная 8U |  |  |  |  | 2 шт |  |
| 10 | Рековая стойка прямая 8U |  |  |  |  | 4 шт |  |
| 11 | Рековая стойка 20U |  |  |  |  | 2 шт |  |
| 12 | Рековая стойка (8+8+8) U |  |  |  |  | 3 шт |  |
| 13 | Мультикор со сценической коробкой |  |  |  |  | 2 шт |  |
| 14 | Коммутационная панель |  |  |  |  | 10 шт |  |
| 15 | Разъём XLR male, кабельный |  |  |  |  | 400 шт |  |
| 16 | Разъём XLR female, кабельный |  |  |  |  | 350 шт |  |
| 17 | Разъём 1/4" PLUG стерео, кабельный |  |  |  |  | 150 шт |  |
| 18 | Разъём XLR female, панельный |  |  |  |  | 120 шт |  |
| 19 | Разъём SPEACON, кабельный |  |  |  |  | 100 шт |  |
| 20 | Разъём SPEACON, панельный |  |  |  |  | 20 шт |  |
| 21 | Переходник-адаптер SPEACON – SPEACON |  |  |  |  | 10 шт |  |
| 22 | Разъём PLUG bantam male для коммутационных панелей, указанных в позиции 14 |  |  |  |  | 360 шт |  |
| 23 | Переходники-адаптеры между разъёмами разных типов |  |  |  |  | 10 пар |  |
| 24 | Разъём RCA, кабельный |  |  |  |  | 40 шт |  |
| 25 | Мультикабель сигнальный на 24 канала |  |  |  |  | 400 м |  |
| 26 | Мультикабель микрофонный на 8 каналов |  |  |  |  | 200 м |  |
| 27 | Кабель микрофонный |  |  |  |  | 900 м |  |
| 28 | Кабель коммутационный симметричный |  |  |  |  | 400 м |  |
| 29 | Кабель стерео симметричный |  |  |  |  | 200 м |  |
| 30 | Кабель сигнальный инсталляционный с витой парой |  |  |  |  | 500 м |  |
| 31 | Кабель сигнальный цифровой |  |  |  |  | 200 м |  |
| 32 | Кабель для интерфейса RS422 |  |  |  |  | 50 м |  |
| 33 | Кабель для акустических систем |  |  |  |  | 800 м |  |
| 34 | Кабель для акустических систем |  |  |  |  | 400 м |  |
| 35 | Стойка №1 для акустических систем |  |  |  |  | 8 шт |  |
| 36 | Стойка №2 для акустических систем |  |  |  |  | 4 шт |  |
| 37 | Чехол для стоек, указанных в позиции 35 |  |  |  |  | 4 шт |  |
| Общая стоимость (без НДС, если применимо): |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (18 %), (если применимо): |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость, вкл. НДС, если применимо (Итого 1): |  |  |  |  |  |  |  |

Сопутствующие услуги:

| № п/п | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаж и пуско-наладка поставленных Товаров, обозначенных в позициях 1 – 5 |  |
| Общая стоимость сопутствующих услуг (без НДС, если применимо): |  |  |
| НДС (18 %), (если применимо): |  |  |
| Общая стоимость, вкл. НДС, если применимо (Итого 2): |  |  |

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СОСТАВЛЯЕТ (ИТОГО 1+ИТОГО 2):  _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________(сумма цифрами и  прописью)

Должность уполномоченного лица     _________________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица)         _________________________________________________________________

____________________________

(Подпись)		М.П.

Примечания:

- В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.

# Приложение IV

# Требования, предъявляемые к предлагаемым Товарам и сопутствующим услугам

## Общие требования

      - Все Товары должны иметь торговую марку, быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.

      - Все Товары должны соответствовать или превышать требования Технической спецификации.

## Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке.

## Требования к сертификации

На все поставляемые товары Поставщиком на этапе поставки должны быть представлены необходимые российские и международные сертификаты.

## Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

- Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, не выйдут из строя при условии соблюдения норм по эксплуатации.

Гарантия должна распространяться на все поставляемые товары.

- Поставщик должен обеспечить следующие сроки гарантийных периодов: не менее 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки поставленных Товаров.

- Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона Поставщика, по которому в период гарантийного срока следует сообщать о сбоях в работе поставленных Товаров. Работа по устранению обнаруженных в течение гарантийного периода неисправностей должна быть начата и устранена в максимально быстрые сроки, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни.

- Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности, на месте его установки.

- Гарантийные сервис-центры по обслуживанию всех Товаров, указанных в Приложении 1, должны находиться в Санкт-Петербурге.

- Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы, произведены в странах – членах Всемирного банка и по своим параметрам не уступать заменяемым исходным комплектующим.

ФОРМА КОНТРАКТА

| г. Санкт-Петербург | «____»________2007 г. |
| --- | --- |

Настоящее Соглашение заключено между

Санкт-Петербургским государственным учреждением «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии», находящимся по адресу:

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.13 (далее "Покупатель"),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее «Плательщик»)

и (Наименование Поставщика), находящимся по адресу:  _______________________ (адрес Поставщика } (далее «Поставщик»), с другой стороны.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, Покупатель обязуется принять, а Плательщик оплатить Товары и сопутствующие услуги согласно «Технической спецификации Товаров и таблице цен» (Приложение I), «Графику поставки» (Приложение II) и «Требованиям, предъявляемым к предлагаемым Товарам» (Приложение Ш).

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

Общая стоимость Контракта на Товары и сопутствующие услуги составляет ______________________________ {вставить стоимость прописью и цифрами с указанием валюты}, в том числе НДС ______________________________ {вставить стоимость прописью и цифрами с указанием валюты}

Указанные цены являются твердыми и не подлежат никаким изменениям в период исполнения Контракта.

3. ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Товары должны быть поставлены и сопутствующие услуги оказаны по адресу Покупателя в Санкт-Петербурге в соответствии с «Графиком поставки» (Приложение II).

Адрес Покупателя: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.13

При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие документы:

- Оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества, цены за единицу Товара и общей суммы;

- оригинал и 2 копии товарно-транспортной накладной;

- гарантийное свидетельство Изготовителя или Поставщика;

Поставщик предоставляет подробные инструкции по эксплуатации и обслуживанию для каждой единицы поставляемых Товаров.

Покупатель принимает поставленные поставщиком Товары, о чем Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки.

Подписанный акт сдачи-приемки Покупатель в 5-дневный срок передает Плательщику для санкционирования платежа вместе со счетом.

Плательщик принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 дней после получения документов от Покупателя.

4. УПАКОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в конечный пункт назначения, указанный в Контракте. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивные погрузочно-разгрузочные работы и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

5.1. От Поставщика требуется оказание следующих услуг:

- доставка по территории Российской Федерации;

- монтаж и испытания поставленных товаров.

5.2. Фактически оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки.

- 6. ОПЛАТА

Оплата будет произведена в соответствии со следующим графиком:

  - Авансовый платеж: 10 процентов от стоимости Контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены прямым банковским переводом в течение 15 банковских дней с момента подписания контракта сторонами и по предъявлении Поставщиком счета.

  - По факту поставки Товаров: 80 процентов от стоимости Контракта (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней после поставки Товаров при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

  - По завершении всех сопутствующих услуг согласно п. 5 настоящего Договора: 10 процентов от стоимости Контракта или (сумма с указанием валюты цифрами и словами), в том числе НДС (сумма с указанием валюты цифрами и словами) будут выплачены в течение 15 банковских дней по завершении сопутствующих услуг при условии санкционирования платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки и соответствующие платежные документы для санкционирования платежа в течении 5 дней после их предъявления Поставщиком.

7. НЕУСТОЙКА

В случае если Поставщик не может поставить Товары и оказать сопутствующие услуги в сроки, предусмотренные в Приложении II «График поставки», Покупатель взыскивает с Поставщика неустойку в размере 1% (одного) процента от цены задержанных Товаров или не оказанных сопутствующих услуг за каждую полную неделю задержки до момента фактической поставки Товаров или оказания услуг, вплоть до максимального размера неустойки эквивалентного 10% (десяти) процентам от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта.

8. ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что все Товары полностью соответствуют требованиям Контракта и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или качеством изготовления.

Срок действия данной Гарантии устанавливается в соответствии с Приложением Ш с даты подписания акта сдачи-приемки Товаров.

В случае если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода, Поставщик насколько возможно быстро производит ремонт или замену бракованных Товаров без затрат со стороны Покупателя.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Ни одна из сторон не будет нести ответственность за задержку в выполнении или другое невыполнение своих обязательств в рамках Контракта, при условии, что такая задержка является результатом обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, войнами, революциями, гражданскими беспорядками, землетрясениями, пожарами, взрывами, штормами, наводнениями, эпидемиями, забастовками, конфискацией или другими действиями правительственных органов, введением эмбарго или другими обстоятельствами, не зависящими от воли стороны, их испытывающей.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Покупатель, Плательщик и Поставщик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.

В случае если стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию в процессе прямых неформальных переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей стороны, связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на товарный знак или промышленный образец, предъявленным в связи с использованием Товара или какой-либо их части.

Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.

Настоящий Контракт  вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Приложения:

Приложение I – "Техническая спецификация Товаров и таблица цен"

Приложение II – "График поставки"

Приложение Ш - «Требования, предъявляемые к предлагаемым Товарам и сопутствующим услугам»

Реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель | Плательщик | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное учреждение «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии», 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.13 ИНН 7825334649 КПП 784101001 Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга (СПб ГУ «Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии» Лицевой счет 0170036) ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу р/с 40201810100000000024 БИК 044030001 ОКАТО 40298561000 ОГРН 1037843033436 ОКПО 02192156 ОКВЭД 92.31.21 | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Покупателя: | От Плательщика: | От Поставщика: |
| Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| __________ Шварцкопф Ю.А. М.П. | _____________ Васильев А.А. М.П. | ____________________ М.П. |